ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 21: 30-31 (2003)

ΦΑΡΜΑΚΟΝ-Τύπος

Ανάλυση των Μεταβολιτών της Καφεΐνης στα Ούρα για τον Προσδιορισμό της in vivo Δραστικότητας του CYP1A2 με τη Μέθοδο της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης

H. Mπέγας, Α. Τσακάλωφ, Α. Μπενάκης και Ε. Κ. Ασπροδίνη

Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παπακυριαζή 22, 41222 Λάρισα, Ελλάς

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Η καφεΐνη αποτελεί υποδειγματικό υπόστρωμα για το CYP1A2. Οι κυριότεροι μεταβολίτες της κα-φείνης στα ούρα είναι το 1-μεθυλο-ουρικό οξύ (1U), η 5-ακετυλαμινο-6-φορμυλαμινο-3-μεθυλο-ουρακίλη (AFMU), η 1-μεθυλο-ξανθίνη (1X), το 1,7-διμεθυλο-ουρικό οξύ (17U), και η 1,7-διμεθυ-λοξανθίνη (17X). Εξ άλλου, ο μεταβολικός λόγος (AFMU+1U+1X)/17U στα ούρα χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της in vivo δραστικότητας του CYP1A2.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη μεθόδου RP/HPLC για τον ταυτόχρονο (one-run) διαχωρισμό της καφεΐνης και δεκατεσσάρων με-ταβολιτών της, καθώς και για τον ποσοτικό προσ-διορισμό των AFMU, 1U, 1X, και 17U στα ούρα.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

H μέθοδος συμπεριλαμβάνει την απομόνωση της καφεΐνης και των μεταβολιτών της από τα ού-ρα, και την επακόλουθη ποσοτική χρωματογρα-φική ανάλυση. Οι τέσσερις μεταβολίτες και το εσωτερικό πρότυπο (4-ακεταμιδο-φαινόλη) εκχυ-λίστηκαν από τα ούρα με χλωροφόρμιο-ισοπρο-πανόλη (85:15, v/v). Η χρωματογραφική ανάλυση περιλαμβάνει ισοκρατικό σύστημα HPLC το οποί-ο αποτελείται από αντλία υψηλής πίεσης, χρωμα-τογραφική στήλη Kromasil100, C18, 5 μm, 250x4,6 mm ID και ανιχνευτή υπεριώδους-ορα-τού (λ=280nm). O διαχωρισμός επιτεύχθηκε με χρήση δύο συστημάτων διαλυτών με διαδοχική βαθμιδωτή έκλουση (stepwise gradient): φάση Α (0,05% οξικό οξύ/μεθανόλη/ακετονιτρίλιο 92:4:4, v/v/v) με ταχύτητα ροής 0,8 ml/min στο διάστημα 0-11΄30΄΄ και με ταχύτητα ροής 1,4 ml/min στο διάστημα 11΄30΄΄-20΄, και φάση Β (0,05% οξικό οξύ/μεθανόλη 60:40, v/v) με ταχύτητα ροής 1,0 ml/min στο διάστημα 20΄-28΄. Οι ποσοτικοί προσ-διορισμοί πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο του εσωτερικού προτύπου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η βαθμιδωτή έκλουση με τη χρήση των δύο συ-στημάτων διαλυτών οδήγησε στον πλήρη διαχω-ρισμό (R>1,11) των μεταβολιτών της καφεΐνης και ενδογενών ενώσεων των ούρων (matrix arte-facts). Τα μέσα ποσοστά ανάκτησης ήσαν 73,6%, 65,2%, 94,3%, 91,7%, και 97,6% για τα AFMU, 1U, 1X, 17U και το εσωτερικό πρότυπο, αντίστοι-χα. Η ανταπόκριση του ανιχνευτή ήταν γραμμική (r>0,9972) για συγκεντρώσεις 10-400 μΜ για τους τέσσερις μεταβολίτες. Η ακρίβεια της μεθόδου κυ-μάνθηκε από 92,3%-113,1%. Η επαναληψιμό-τητα σειράς (intraday, n=3) ήταν μικρότερη του 5,4% και η επαναληψιμότητα χρόνου (interday, n=5) μικρότερη του 17%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ανεπτύχθη αξιόπιστη, απλή, και μη επεμβατική μέθοδος για την εκτίμηση της in vivo δραστι-κότητας του CYP1A2 τόσο σε υγιείς όσο και ασθενείς με ηπατική νόσο.

Analysis of Urinary Caffeine Metabolites for the Assessment of the in vivo Activity of CYP1A2 by the Use of High Performance Liquid Chromatography

E. Begas, A. Tsakalof, A. Benakis and E.K. Asprodini

Laboratory of Pharmacology, School of Medicine, University of Thessaly, 41222 Larissa, Greece

.Please send reprint requests to: Ass. Prof. E.K. Asprodini, Laboratory of Pharmacology, School of Medicine, University of Thessaly, Papakyriazi 22, 41222 Larissa, Greece